Sergio Carrasco Gallardo 												1ºSMR

Actividad de la unidad: La RAM.

1.- Interpreta o calcula todas las características posibles de las siguientes memorias RAM:

1º

- Marca: Unigen

- Modelo: UG25T6400M8DU-6AP

- Tamaño de almacenamiento: 2GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR2

- Velocidad de la memoria: 800 MHz

- Tasa de transferencia: 5336 MB/s

- Latencia CAS: CL5

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: Si

- Marca: G SKILL

- Modelo: F3-10666CL9S-4GBSQ

- Tamaño de almacenamiento: 4GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR3

- Velocidad de la memoria: 1333,25 MHz

- Tasa de transferencia: 10.666 MB/s

- Latencia CAS: CL9

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: No

- Marca: ADATA

- Modelo: AD4U2133W4G15-B

- Tamaño de almacenamiento: 4GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR4

- Velocidad de la memoria: 2133Mhz

- Tasa de transferencia: 17.064 MB/s

- Latencia CAS: CL15

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: No

- Marca: Transcend

- Modelo: D72661-1989

- Tamaño de almacenamiento: 4GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR4

- Velocidad de la memoria: 2400 MHz

- Tasa de transferencia: 19.200 MB/s

- Latencia CAS: CL17

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: No

- Marca: SEVEN

- Modelo: V7106008GBR

- Tamaño de almacenamiento: 8GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR3

- Velocidad de la memoria: 1325 MHz

- Tasa de transferencia: 10.600 MB/s

- Latencia CAS: CL17

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: Si

- Marca: TIMETEC

- Modelo: 75YY13NU2R8-4G

- Tamaño de almacenamiento: 4GB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): DDR3

- Velocidad de la memoria: 1333 MHz

- Tasa de transferencia: 10.664 MB/s

- Latencia CAS: CL9

- ¿Presenta comprobación de integridad de datos?: No

2.- Con ayuda de los programas  CPU-Z o Everest, averigua los siguientes datos sobre la memoria RAM del ordenador de clase:

-Tipo de memoria: DDR4

-Cantidad de memoria instalada: 8 GBytes

-Frecuencia: 1065.9 MHz

-Número de módulos instalados: 1

-Latencia CAS.  CL15

-Perfiles JEDEC y XMP:

| JEDEC #4 | JEDEC #5 | JEDEC #6 | JEDEC #7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 966 MHz | 1033 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz |

3.- Identifica los datos de la memoria RAM proporcionada en clase.

Deberás presentar los siguientes datos:

- Marca: SEC

- Modelo: KMM5322104AU-6

- Tamaño de almacenamiento: 8MB

- Tipo de memoria (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, etc.): EDO

- Velocidad de la memoria: 60 ns

- Tasa de transferencia: No aparece es muy antigua